6. PRAKTIKA: KONTAGAILUA

Pultsagailua sakatzen den bakoitzean LED bat piztu behar dugu praktika honetan. Gainera sakatzen den bakoitzean kontagailu baten balio gehitzen joango gara. 9 baliora iritsitakoan berriz ere 0-ra jarri behar dugu berriz ere kontatzen hasteko.

#include <Arduino.h> int LED=8; int pultsagailua=13; int bal_pultsagailu=0; int bal_kontagailu=0; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(LED, OUTPUT); pinMode(pultsagailua, INPUT); } void loop() { bal_pultsagailu=digitalRead(pultsagailua); Serial.print("Kontagailuaren balioa"); Serial.println(bal_kontagailu); delay(500); if (bal_pultsagailu==1) { digitalWrite(LED, HIGH); delay(500); digitalWrite(LED, LOW); bal_kontagailu++; } if (bal_kontagailu>9) { bal_kontagailu=0; } }