KUTXA GOTORRA

Banketxe bateko kutxa gotorra programatu behar duzu. Sistemari buruzko ondorengo informazioa duzu:

- 4 digituko kode baten bidez irekitzen da.

- Egoera normalean kutxa itxita egoten da, eta argi gorri bat piztuta.

- Gehienez 3 saiakera izango dituzu kutxa irekitzeko.

- Huts egiten duzun saiakera bakoitzeko argi bat piztuko da eta mezu bat bidali behar diozu erabiltzaileari zenbatgarren saiakera den eta zenbat geratzen zaizkion adieraziz.

- Azkeneko saiakera huts egin ondoren hasiera batean gorriz dagoen argiak ondorengo kolore sekuentzia jarraitu beharko du: gorria-urdina-berdea.

- Saiakera guztiak amaitu ondoren ondorengo mezua pantailaratu behar duzu: “Saiakera kopuru maximoa gainditu duzu”.

- Kodea zuzena bada, motorrak 180º gradu mugitu beharko du ezkerrerantz atea zabalduz eta “Kode zuzena” pantailaratu behar duzu.

Zuzenketa errubrika:

| EBALUAZIO ESPARRUA | ONGI 10 | NAHIKO 5 | EZ NAHIKO 0 | PORTZENTAIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hasierako egoera | Kutxa itxita dago eta argi gorria piztuta. | Kutxa ez dago itxita edo argi gorria ez dago piztuta. | Kutxa ez dago itxita eta argi gorria ez dago piztuta. | %10 |
| Saiakera okerra | Argia pizten da eta mezu egokia agertzen da. | Argia ez da pizten edo mezua ez da egokia. | Argia ez da pizten eta mezua ez da egokia. | %30 |
| Azken saiakera | Kolore sekuentzia egokia da eta mezu zuzena agertzen da | Kolore sekuentzia ez da egokia edo mezua ez da zuzena. | Kolore sekuentzia ez da egokia eta mezua ez da zuzena. | %30 |
| Saiakera zuzena | Kutxa irekitzen da eta mezu egokia agertzen da. | Kutxa ez da irekitzen edo mezua ez da egokia. | Kutxa ez da irekitzen eta mezua ez da egokia. | %30 |

#include <Arduino.h> #include <Servo.h> int kodea; Servo nireServomotorra; int pos, pos1; int pinGorria=11; int pinBerdea=9; int pinUrdina=10; int balGorria; int balBerdea; int balUrdina; int kontagailua=0; int saiakera_kopurua=3; void setup() { pinMode(pinGorria, OUTPUT); pinMode(pinBerdea, OUTPUT); pinMode(pinUrdina, OUTPUT); //LED gorria digitalWrite(pinGorria, 255); digitalWrite(pinBerdea, 0); digitalWrite(pinUrdina, 0); //Iniciamos comunicación con el puerto serie Serial.begin(9600); Serial.setTimeout(100); Serial.println("Sartu kodea:"); nireServomotorra.attach(3); } void loop() { /* * Evaluamos el momento en el cual recibimos un caracter * a través del puerto serie */ if (Serial.available() > 0) { //Se transforma la lectura a un número entero kodea = Serial.readString().toInt(); //Se imprime el número que se recibe Serial.print("Ondorengo kodea sartu duzu: "); Serial.println(kodea); delay(3000); if(kodea==1234) { Serial.println("Kodea zuzena da."); for (pos=0; pos<180; pos++) { nireServomotorra.write(pos); delay(15); } //LED berdea digitalWrite(pinGorria, 0); digitalWrite(pinBerdea, 255); digitalWrite(pinUrdina, 0); delay(1000); } if((kodea!=1234)&&(saiakera_kopurua>0)) { Serial.println("Sartu duzun kodea ez da zuzena"); kontagailua=kontagailua+1; saiakera_kopurua=3-kontagailua; Serial.print(saiakera_kopurua); Serial.println(" saiakera geratzen zaizkizu"); } if(saiakera_kopurua==0) { Serial.println("Saiakera kopuru maximoa gainditu duzu"); for (pos1=0; pos1<10; pos1++) { //LED gorria digitalWrite(pinGorria, 255); digitalWrite(pinBerdea, 0); digitalWrite(pinUrdina, 0); delay(1000); //LED urdina digitalWrite(pinGorria, 0); digitalWrite(pinBerdea, 0); digitalWrite(pinUrdina, 255); delay(1000); //LED berdea digitalWrite(pinGorria, 0); digitalWrite(pinBerdea, 255); digitalWrite(pinUrdina, 0); delay(1000); } } } }