PÉNDULO SIMPLE

Autor: Javier García Zubía (Universidad de Deusto)

Adaptado por: LabsLand

# Índice.

Introducción	2

Preguntas	2-3-4

# Introducción.

Esta actividad está compuesta de 3 preguntas.

Dos de ellas se realizan interactuando con el péndulo simple del laboratorio y midiendo una serie de tiempos.

Una vez se haya familiarizado con el laboratorio y realizado las dos primeras preguntas, se podrá obtener el resultado de la tercera de manera intuitiva.

# Preguntas

Pregunta 1 ¿Depende el período del péndulo de la masa suspendida?

Con un ángulo de oscilación de 25° hacer oscilar el péndulo y determinar el periodo de oscilación para las diferentes  masas elegidas (sin peso,coca-cola arriba, coca-cola abajo): Medir el tiempo correspondiente a un número de 10 oscilaciones. Repetir este proceso dos veces y determinar el tiempo medio.

A continuación, dividir el tiempo medio por el número total de oscilaciones para calcular el periodo de oscilación. Anotar los tiempos y el periodo en la tabla propuesta o en otra similar.

T= tiempo de n oscilaciones / n

NOTA: Los resultados pueden variar, según el ángulo de oscilación elegido y según el tiempo medio calculado.

|  | Masa | t en 10 oscilaciones | T, periodo (s) |
| --- | --- | --- | --- |
| Experimento 1 | Sin peso |  |  |
| Experimento 2 | Coca-cola arriba |  |  |
| Experimento 3 | Coca-cola abajo |  |  |

Pregunta 2 ¿Influye el ángulo de oscilación de un péndulo en su periodo de oscilación?

Hacer oscilar el péndulo para  diferentes ángulos y determinar el periodo de oscilación. En este caso, la masa debe ser constante, por lo tanto, debemos elegir entre usar el péndulo sin peso añadido, con una coca-cola arriba, o con una coca-cola abajo.

Medir el tiempo correspondiente a un número de 10 oscilaciones. Repetir este proceso dos veces y determinar el tiempo medio.

A continuación, dividir el tiempo medio por el número total de oscilaciones para calcular el periodo de oscilación. Anotar los tiempos y el periodo en la tabla propuesta o en otra similar.

NOTA: Los resultados pueden variar ligeramente incluso para los mismos ángulos ya que cada experimento da potencialmente resultados ligeramente diferentes.

|  |  | Ángulos |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15° | 20° | 30° |
| T I E M P O | t1 (s) |  |  |  |
|  | t2 (s) |  |  |  |
|  | t3 (s) |  |  |  |
|  | t medio (s) |  |  |  |
|  | T, periodo (s) |  |  |  |

Pregunta 3. Cuando un péndulo simple se separa a un ángulo α de su posición de equilibrio y se suelta, empieza a oscilar. ¿Qué magnitudes físicas afectan a su período T?